Дел.број:  02-14/2021/3

Нови Сад , 08.03.2021. године

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Адаптација простора за потребе пројекта Сенвибе;

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

| red. br. | opis | jed. mere | kol | jed. cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaža i rušenje |  |  |  |  |
| 1. | Pažljiva demontaža metalnih dvokrilnih vrata sa žaluzinama dim 190/260 cm. Vrata odložiti radi ponovne ugradnje na isto mesto ,nakon unošenja opreme. | kom | 1 | 3600,00 | 3.600,00 |
| 2. | Rušenje zida od opeke d=25 cm radi proširenja otvora na mestu prethodo demontiranih metalnih vrata sa obe strane za 25 cm. | m3 | 0.40 | 8.260,00 | 3.304,00 |
|  | Zidarski radovi |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka materijala i obrada otvora na mestu demontiranih metalnih vrata, zidanjem zida d= 25 cm u produžnom malteru. Prilikom zidanja novog zida na svakih 0.5 m vezati isti za postojeći zid metalnim ankerima. | m3 | 0.40 | 20.000,00 | 8.000,00 |
| 4. | Nabavka materijala i malterisanje produžnim malterom novoozidanih delova zida od opeke u dva sloja. | m | 9 | 1.000,00 | 9.000,00 |
|  | Betonski i armirano-betonski radovi |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka materijala i izrada armirane cementne košuljice debljine d= 3 - 5 cm . Pre izradae košuljice postojeću podlogu očistiti i oprati. Košuljicu armirati fiber vlaknima. | m2 | 11.30 | 1.400,00 | 15.820,00 |
|  | Bravarski radovi |  |  |  |  |
| 6. | Oblaganje postojećih metalnih vrata sa unutrašnjih strana sa unutra gips-kartonskim pločama 12.5 mm na metalnoj podkonstrukciji koja se pričvršćuje na metalni okvir vrata. Između gips -kartonskih ploča i žaluzine postaviti izolaciju od meke mineralne vune i pvc zaštitne folije . Spojeve gips ploča bandažirati i pregletovati u dva sloja. | m2 | 4.20 | 3.600,00 | 15.120,00 |
|  | (Druga opcija: Oblaganje postojećih metalnih vrata sa unutrašnjih strana sa ravnim plastificiranim pocinkovanim limom koji se pričvršćuje na metalni okvir vrata. Između lima i žaluzine postaviti izolaciju od meke mineralne vune i sloja pvc folije .) |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka materijala i postavljanje jednostrukog metalnog zastakljenog prozora dim 80*90 cm. Prozor je izrađen od kutijastih čeličnih profila i zastakljen ravnim staklom debljine 4 mm sa ugrađenim mehanizmom za ventus otvaranje (makatice). Prozor bojiti osnovnom i dva puta završnom bojom za metal u skladu sa postojećim ralom. | kom | 1.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Podopolagački radovi |  |  |  |  |
| 8. | Nabavka materijala i ugradnja homogenog PVC poda IQ GRANIT ,završna traka CAP2 IQ OPTIMA 821 ,priprema poda sa izlivanjem mase 3 mm ,lepljenje holker lajsne sa formatizerom Formatizer PA 25. | m2 | 11.30 | 6.000,00 | 67.800,00 |
|  | Molerski radovi |  |  |  |  |
| 9. | Nabavka materijala i bojenje metalnih vrata sa spoljne strane bojom za metal. Pre bojenja sa metalnih površina skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima , a zatim sve površine brusiti i očistiti. Vrata bojiti osnovnom bojom i dva puta završnom. | m2 | 4.95 | 825,00 | 4.083,75 |
| 10. | Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom po izboru Investitora . Sve površine pre početka bojenja ošmirglati, ipregnirati i kitovati manja oštećenja. | m2 | 56.81 | 450,00 | 25.564,50 |
| 11. | Nabavka materijala i bojenje postojeće fasade akrilnom bojom. Pre početka bojenja sa površine fasade odstraniti nečistoće i naneti sloj za impregnaciju. Komplet sa montažom potrebne skele. | m2 | 15.00 | 650,00 | 9.750,00 |
|  | Elektroinstalaterski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža |  |  |  |  |
|  | kutija 7M, kom 1 |  |  |  |  |
|  | nosač 7M, kom 1 |  |  |  |  |
|  | maska 7M, kom 1 |  |  |  |  |
|  | priključnica šuko 2M, kom. 3 |  |  |  |  |
|  | Sve komplet montirano i povezano | kompl | 2 | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 2. | Isporuka montaža priključnice 2M za klimu ( komplet sa kutijom, nosačem i ramom) | kom | 1 | 530,00 | 530,00 |
| 3. | Isporuka i montaža |  |  |  |  |
|  | svetiljke ispred vrata sa senzorom | kom | 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
|  | kabel PP-Y 3x1,5 | m | 10 | 210,00 | 2.100,00 |
|  | kabel PP-Y 3x2,5 | m | 30 | 220,00 | 6.600,00 |
| 4. | Isporuka i montaža u postojeću tablu automatskih osigurača 16A ( kom. 3) komplet sa ožičenjem. | kompl | 1 | 3.190,00 | 3.190,00 |
| 5 | Sitan nespecificiran materijal i rad. Transportni troškovi. | kompl | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|  |  |  |  | УКУПНО без ПДВа | 195.342,25 |

Датум 					              Понуђач

М. П.

___16.03.2021________________			________________________________

Понуду дати на свом меморандуму, навести услуге и цене како је дато у захтеву.

Понуду конципирати како је дато у захтеву и достављате је на меморандуму уредно испуњену и оверену.

Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и оверена, сматраће се неисправном.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ .

Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно).

Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују.

Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће.

Остали елементи битни за исправност понуде:

  - Рок:  16.03.2021. године.

  - Време до 10.00 часова.

  - Адреса за слање понуде и узорака:

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ

Др Зорана Ђинђића 1

21000 Нови Сад

Понуда за Заштитна лична средства за ЈН 02-14/2021  или на емејл: javnenabavkeuns@uns.ac.rs

ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ

1. Структура цене – без и са  урачунатог пореза на додату вредност и укупно

2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области

3. Рок испоруке – до извршења процењене вредности набавке

5. Услови плаћања – мин 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке;-наводи понуђач

6. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда

С поштовањем,

Универзитет у Новом Саду